# Poznámky z obhliadky — Drevona Industry, a.s.

Podklad na prípravu ponuky · Hydrotech s.r.o.

| Zákazník | Drevona Industry, a.s. |
| --- | --- |
| Cenová hladina | L2 (zľava 22 %) |
| Dátum obhliadky | 8. 10. 2026, 9:30 – 11:00 |
| Za Hydrotech | Ing. Martin Belan, technický obchodník |
| Za zákazníka | Marek Hudák, vedúci údržby |

Fiktívny dokument, vytvorený ako modelový podklad. Mená a firmy sú vymyslené.

## Čo zákazník povedal

- Hydraulický okruh linky 2. Nádrž 250 l, prietok v tlakovej vetve 180 l/min, prevádzkový tlak 210 bar.

- Od jari tri neplánované odstávky, posledná trvala 11 hodín.

- Olej menia raz ročne. Čistotu oleja nemerajú vôbec.

- Filtre sú pôvodné z roku 2016, bez indikátora znečistenia.

- Rozpočet na tento rok je do 8 000 € bez DPH. Ak by to bolo viac, presúva sa to do plánu na 2027, ktorý sa schvaľuje v novembri.

- O rozpočte rozhoduje výrobný riaditeľ, nie Hudák.

## Čo som videl

- Na agregáte linky 2 viditeľný únik oleja na prírube čerpadla, zamastená podlaha.

- Filtre bez indikátora, bez evidencie výmeny.

- V sklade náhradných dielov tri kusy čerpadiel konkurenčnej značky.

## Čo navrhujem do ponuky

| Kód | Položka | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| FM-FL-0250 | Filtračná jednotka 250 l/min, ISO 4406 16/14/11 | 1 ks |
| FM-FE-0250 | Filtračná vložka 10 µm (náhradná) | 2 ks |
| FM-FI-0001 | Indikátor znečistenia filtra | 1 ks |
| FM-OM-0001 | Merač čistoty oleja, prenosný | 1 ks |
| — | Montáž u zákazníka | 4 hodiny |
| — | Doprava (60 km jedným smerom) | 120 km |
| — | Prvé meranie čistoty oleja ako služba | 2 hodiny |

## Nezistené — doplniť

- Typ a stav čerpadla. Únik som videl, ale typový štítok som neodfotil.

- Či majú na filtri vlastný tlakový merač.

- Meno výrobného riaditeľa, ktorý schvaľuje rozpočet.

- Termín, kedy je linka 2 plánovane odstavená.

Fiktívny dokument, vytvorený ako modelový podklad. Mená a firmy sú vymyslené.